- QJ 1246--87石墨材料和制品的X射线探伤方法

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ1246--87

石墨材料和制品的X射线探伤方法

----------------------------------------------------------------------------

本标准适用于厚度为300mm以下的石墨材料和制品的无损探伤。

1一般要求

1.1探伤比率、探伤部位及质量评定标准均按产品技术条件或设计要求进行。

1.2石墨材料或工件表面须仔细清理，不应有高密度的粘附物。

1.3石墨工件若与其它工件组装,应在组装前进行探伤。

1.4探伤评片人员应具有射线Ⅱ级资格证,探伤操作人员应具有Ⅲ级(最低级)资格证。

2探伤要求

2.1方法

采用高灵敏度X射线照相法。

2.2探伤机

X射线探伤机的性能应满足表1的要求。

表1 X射线探伤机性能要求

| 透照厚度 mm | 管电压 kV | 管电流 mA | 焦点尺寸 mm | 窗口材料 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T≤60 | U≤50 | I≥3 | ≤0.4×0.4 | 铍 | DGX-6 XY1520/4 |
| 60＜T≤160 | 50＜U≤150 | I≥3 | ≤4.0×4.0 | 铍 | XY1520/4 |
| 160＜T≤300 | 150＜U≤400 | I≥8 | ≤4.0×4.0 | 不要求 | XY3010/3 |

2.3滤线器

当透照厚度大于60mm或管电压高于55kV时,必须采用滤线器过滤散射线。滤线栅规格为70线/英寸,焦距为1000mm。透照时将滤线器置于被探工件与胶片之间,滤线栅作连续、匀速的往返运动。

2.4胶片

根据透照厚度选用表2中规定的非增感性三环牌(天津产)胶片或选用性能更好的其它胶片,胶片灰雾度不大于0.20。

表2   胶片型号选用及性能

| 透照厚度 mm | 胶片型号 | 主 要 性 能 |
| --- | --- | --- |
| T≤60 | V | 颗粒微细,反差高,感光速度慢. |
| 60＜T≤160 | V或Ⅲ |  |
| 160＜T≤300 | Ⅲ | 颗粒中等,反差较高,感光速度中等. |

2.5透度计

2.5.1使用横孔透度计,型号与尺寸如图1和表3所示。透度计材料应与被探工件相同或选用密度相近的其它石墨。Ⅰ型透度计适用于透照厚度不大于100mm工件,Ⅱ型透度计适用于100--300mm的工件。

表3  透度计型号及尺寸                     mm

| \ 尺寸 型号 \ | Φ | F | F | T1 | H | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | 0.25 0.32 0.40 0.50 0.65 0.80 1.00 | 44 | 25 | 4 | 12 | 10 | 4 |
| Ⅱ型 | 0.80 1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | 66 | 35 | 10 | 20 | 15 | 6 |

图1       横孔透度计

2.5.2透照时将透度计放在射线源一侧的工件上或者放在与透照厚度相当的石墨试块上,并使它位于透照区内的边缘处,透度计上小孔径一端在外,大孔径一端在内,当无法将透度计放在射线源一侧时,也可放在胶片一侧,但须在报告和记录中加以说明。

2.5.3透度计灵敏度按如下公式计算:

Φ

K=------×100%

T+T1

式中:K---透度计灵敏度,%;

Φ--底片上可分辨的最小孔径,mm;

T---透照工件厚度,mm;

T1-透度计厚度,mm。

2.6增感屏

透照管电压不高于100kV时不用增感屏,管电压高于100kV时用铅屏增感,前屏厚度为0.03mm,后屏厚度不小于0.03mm。

2.7透照

2.7.1透照方向应分别取工件厚度最薄的方向和归容易产生裂纹的方向。

2.7.2透照场最大直径不大于焦距的0.6倍。

2.7.3用铅板遮挡非透照区。

2.7.4透照时应放置铅字标记,以表示工件编号、底片编号及不同部位的连续编号等。

2.8规范

根据X射线探伤机性能制定曝光规范,在满足3.1条底片黑度要求的前提下,选用较低管电压和较大管电流。焦距按表4选择:

表4   焦距选择

|  | 焦 距 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 方 法 | 小型或少量工件 | 大型或多个工件 |
| 不用滤线器,厚度≤60mm | 600--800 | 800--1000 |
| 用滤线器,厚度＞60mm | 800--1000 | 1000--1200 |

2.9胶片处理

胶片处理应采用胶片厂推荐的显影液和定影液配方,并按配方规定的温度和时间进行。

2.10评片

评片用可调强光观片灯,应在光线暗淡的室内进行,可用5--10倍放大镜分析辨认细小缺陷。

3影像质量

底片影像质量应满足以下要求,否则应重新透照:

3.1  底片黑度范围为1.5--3.0。

3.2透度计灵敏度不低于表5的规定,当透照总厚度(含透度计厚度)小于或等于12mm时,可清晰地辩认0.25mm的横孔即可。

表5    透度计灵敏度要求

| 透照厚度mm | 12≤20 | 20≤40 | 40≤80 | 80≤140 | 140≤250 | 250≤300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 % | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤0.90 |

3.3底片上不允许有影响质量评定的各种伪缺陷。

4探伤报告及资料保存

4.1探伤报告应包括以下内容:

a. 工件名称、材料牌号及密度、批次编号、探伤报告单编号及日期;

b. 透照厚度和透度计灵敏度;

c. 缺陷种类、部位、大小、数量、质量评定标准号和评定结论;

d. 探伤报告的各级(操作、评片、校对和审核)签署应完整。

4.2探伤记录、报告单副页和底片等资料应妥善保存5--10年,以备核查。

-----------------------

附加说明:

本标准由航天工业部七0八所提出。

本标准由航天工业部七0三所起草。

航天工业部1987-07-09发布                    1988-02-01实施