- ZB N78 003-88工业探伤X射线管主参数

ZBN78003-88 工业探伤X射线管主参数

机械电子工业部批准     1989-01-01实施

1.主题内容与适用范围

本标准规定了工业探伤X射线管(以下简称X射线管)的额定管电压和额定管电流及焦点尺寸主参数.

本标准适用于X射线管的额定管电压和额定管电流及焦点尺寸的确定.

2.引用标准

ZB N78 001 工业X射线探伤机主参数

GB 321     优先数和优先数系

3.X射线管额定管电压、额定管电流

3.1  X射线管额定管电压、额定管电流应符合表1规定:

表1

──────────────────────────────────

主参数                                             说明

──────────────────────────────────

额定管电压(KV)  (25)、(32)、40、50、(63)、80、       R10'(25...500)优先数系列

100、(125)、160、200、250、320、  带括号的数可不优先采用

400、500

───────────────────────────

35、60、150、220、300、380、420 不推荐采用数

──────────────────────────────────额定管电流(MA)   3、4、5、6、8、10、12、15、   R10"(3...30)优先数系列

20、25、30

──────────────────────────                 7                                    不推荐采用数

──────────────────────────────────

4.X射线管焦点尺寸

4.1  焦点标称值小于和等于3.0的焦点尺寸应符合表2规定.

4.2  焦点标称值大于3.0的焦点尺寸误差应小于+30%.

表2

──────────────────────────────────

焦点标称值                                    焦点尺寸容许值

f             ────────────────────────

宽度                     长度

──────────────────────────────────

0.1                                 0.10-0.15                   0.10-0.15

0.15                               0.15-0.23                   0.15-0.23

0.2                                 0.20-0.30                   0.20-0.30

0.3                                 0.30-0.45                   0.45-0.65

0.4                                 0.40-0.60                   0.60-0.85

0.5                                 0.50-0.75                   0.70-1.1

0.6                                 0.60-0.90                   0.9-1.3

0.7                                 0.7-1.1                     1.0-1.5

0.8                                 0.8-1.2                    1.1-1.6

0.9                                 0.9-1.3                     1.3-1.8

1.0                                 1.0-1.4                     1.4-2.0

1.1                                 1.1-1.5                     1.6-2.2

1.2                                 1.2-1.7                     1.7-2.4

1.3                                 1.3-1.8                     1.9-2.6

1.4                                 1.4-1.9                     2.0-2.8

1.5                                 1.5-2.0                    2.1-3.0

1.6                                 1.6-2.1                     2.3-3.1

1.7                                 1.7-2.2                     2.4-3.2

1.8                                 1.8-2.8                     2.6-3.3

1.9                                 1.9-2.4                     2.7-3.5

2.0                                 2.0-2.6                     2.9-3.7

2.2                                 2.2-2.9                     3.1-4.0

2.4                                 2.4-3.1                     3.4-4.4

2.6                                 2.6-3.4                     3.7-4.8

2.8                                 2.8-3.6                     4.0-5.2

3.0                                 3.0-3.9                    4.3-5.6

───────────────────────────────────

对于标称值为0.3-3的焦点,表2所列容许值已包括系数0.7.

────────────────

附加说明:

本标准由丹东仪表研究所提出并归口.

本标准由丹东仪表研究所负责起草.

自本标准实施之日起,JB2385-78<<工业探伤X射线管  参数系列>>作废.